暨 南 大 学

物 理 实 验 报 告

实验项目：PN结温度特性及伏安特性研究

姓名______________ 学号______________ 日期____月____日

【实验目的】

1. 研究PN结正向电压随温度变化的基本规律，理解PN结温度传感器的物理机制；
2. 测量并绘制PN结正向伏安特性曲线，验证PN结的指数型电流-电压关系；
3. 在恒定正向电流条件下，测绘PN结正向压降随温度变化的关系曲线；
4. 测定PN结温度传感器的灵敏度S，并估算被测PN结材料的禁带宽度Eg(0)。

【实验仪器与用具】

PN结正向特性综合实验仪（含电流源、电压表）；温度传感实验装置（含加热电流源、温控系统）；样品室（内嵌加热模块）；Pt100铂电阻温度传感器（测温精度 ±0.1°C）；PN结集成温度传感器（硅三极管共基极接法）；计算机及虚拟仿真软件

【实验原理】

- PN结的伏安特性
根据半导体物理理论，理想PN结的正向电流IF与正向压降VF满足以下关系：
IF=ISexpqVFkT-1 5.13.1
其中IS为反向饱和电流（在温度恒定时为常数），q为电子电荷量（1.602×10⁻¹⁹ C），k为玻耳兹曼常数，T为热力学温度。在常温下，exp(qVF/kT) ≫ 1，上式可简化为：
IF=ISexpqVFkT 5.13.2
此即PN结正向伏安特性的基本方程，表明在恒定温度下IF与VF呈指数关系。

2. PN结温度传感器的基本原理
反向饱和电流IS与PN结材料的禁带宽度及温度密切相关，其表达式为：
IS=CTrexp-qVg0kT 5.13.3
式中C为与PN结面积、掺杂浓度等有关的常数，r也是常数，Vg(0)为绝对零度时PN结材料的导带底与价带顶的电势差。
将式(5.13.3)代入式(5.13.2)，两边取对数整理得：
VF=Vg0-kqlnCIFT-kTqlnTr=V1+Vn1 5.13.4
其中：
V1=Vg0-kqlnCIFT, Vn1=-kTqlnTr 5.13.5
式(5.13.4)是PN结正向压降作为电流和温度函数的表达式，也是PN结温度传感器的基本方程。当IF为常数时，正向压降VF只随温度变化。V₁为线性项，Vₙ₁为非线性项。对于通常的硅PN结材料，在温度范围−50~150°C时，Vₙ₁的影响可以忽略不计。在恒定小电流条件下，PN结正向压降随温度升高几乎呈线性下降。

3. 禁带宽度的测量
忽略非线性项Vₙ₁后，由式(5.13.4)和(5.13.5)可得PN结正向压降VF与热力学温度T关系的近似关系式：
VF=Vg0-kqlnCIFT=Vg0+ST 5.13.6
式中S = ΔVF/ΔT（单位mV/°C）即为PN结温度传感器的灵敏度。在恒定电流IF下，通过实验测量VF−T关系曲线，由斜率求得S。
根据式(5.13.6)可得：
Vg0=VF-ST5.13.7
进而求出绝对零度时半导体材料的近似禁带宽度：
Eg0=qVg0
硅材料的Eg(0)约为1.21 eV。

4. 玻耳兹曼常数的测量
由式(5.13.2)，在恒定温度T下，取两组(IF, VF)数据，可求得玻耳兹曼常数：
k=qT⋅VF1-VF2lnIF2/IF15.13.8
为提高精度，通常采用指数函数曲线回归法。将式(5.13.2)进行变量代换：
I_F = A \exp (B V_F)
其中A = IS，B = q/kT。以IF和VF为变量，根据测得的数据进行指数函数的曲线回归，求得A、B值，进而求出反向饱和电流和玻耳兹曼常数k。

【实验要求及数据记录】
（一）放置PN结和Pt100温度传感器到样品室中
用鼠标依次拖动Pt100电阻和PN结放置到样品室上，当鼠标松开时，仪器被插入到样品室插孔中。

（二）实验连线
当鼠标移动到实验仪器接线柱的上方，拖动鼠标，便会产生"导线"，当鼠标移动到另一个接线柱的时候，松开鼠标，两个接线柱之间便产生一条导线，连线成功；如果松开鼠标的时候，鼠标不是在某个接线柱上，画出的导线将会被自动销毁，此次连线失败。根据电路图连接好电路，然后在数据表格中点击"连线"模块下的"确定状态"按钮，保存连线状态。

（三）测量PN结正向伏安特性 IF-VF 曲线
1. 设置实验温度：在主场景中双击打开温度传感实验装置；在仪器背面视图中点击电源开关，打开电源；点击"SET"按钮，设置温度值为30°C。打开加热电流开关，并选择合适的加热电流给样品室进行加热；待温度恒定后开始实验。
2. 绘制30°C时的PN结正向伏安特性IF-VF曲线：在主场景中双击打开PN结正向特性综合实验仪，在仪器背面点击电源开关，打开电源；选择合适的电流量程挡位，并调节电流旋钮，使IF逐渐增大，正向压降VF将随之增大。要求VF在0.450~0.540 V范围内每变化0.005 V记录对应的IF，数据记录于表5.13.1。

（五）测绘PN结正向压降VF随温度的变化曲线
1. 调节电流IF = 50 μA：在主场景中双击打开PN结正向特性综合实验仪；在仪器背面点击电源开关，打开电源；选择合适的电流量程挡位，并调节电流旋钮，使电流IF等于50 μA（正向电流IF一般选小于100 μA，不宜太大）。
[图片：图5.13.11 调节电流IF = 50 μA的实验装置]
2. 在恒定电流IF = 50 μA条件下，测绘PN结正向压降VF随温度的变化曲线。要求在30~80°C温度范围（温度不宜太高）内每隔5°C测量一个点，升温过程和降温过程各测一遍，数据记录于表5.13.2。
3. 计算玻耳兹曼常数k：根据表5.13.1的测量结果，依据指数函数的曲线回归计算玻耳兹曼常数k，并与公认值k = 1.38×10⁻²³ J/K比较，计算误差。
4. 计算灵敏度S和禁带宽度Eg(0)：根据表5.13.2测得的数据，由公式(5.13.6)求被测PN结正向压降随温度变化的灵敏度S（mV/°C）；并根据式(5.13.7)，估算被测PN结材料的禁带宽度Eg(0)。

表5.13.1  PN结正向伏安特性 IF-VF 曲线  （T = 30°C）

| VF / V | 0.450 | 0.455 | 0.460 | 0.465 | 0.470 | 0.475 | 0.480 | 0.485 | 0.490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF / μA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VF / V | 0.495 | 0.500 | 0.505 | 0.510 | 0.515 | 0.520 | 0.525 | 0.530 | 0.535 |
| IF / μA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.13.2  PN结正向压降 VF 随温度的变化曲线  （IF = 50 μA）

| 温度值 / °C | 升温 VF / V | 降温 VF / V | VF 平均值 / V |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.0 |  |  |  |
| 35.0 |  |  |  |
| 40.0 |  |  |  |
| 45.0 |  |  |  |
| 50.0 |  |  |  |
| 55.0 |  |  |  |
| 60.0 |  |  |  |
| 65.0 |  |  |  |
| 70.0 |  |  |  |
| 75.0 |  |  |  |

【数据处理及图形】

（简要说明处理过程，给出计算过程；如需要，给出不确定度及图形）

【结果分析及讨论】

（汇报实验结论，分析实验误差，提出改进建议）